심화안전 PBL 중간 보고서

SafeWalk Navigation 시스템 개발
시각장애인을 위한 실시간 8클래스 장애물 탐지 AI

| 소속 | 경기대학교 컴퓨터과학과 |
| --- | --- |
| 성명 | 곽윤석 |
| 학번 | 20261101103 |
| 제출일 | 2026년 5월 6일 |
| 보고서 버전 | 중간 보고 |

# 1. 연구 개요

## 1.1 연구 배경 및 필요성

시각장애인은 일상적인 보행 과정에서 다양한 위험 요소에 노출되어 있다. 국내 시각장애인 인구는 약 25만 명에 달하며, 이 중 상당수가 독립적인 보행에 어려움을 겪고 있다. 현재 시각장애인 보행 보조 수단으로는 흰 지팡이, 안내견, 점자블록 등이 사용되고 있으나, 이들은 전방의 동적 장애물이나 위험 요소를 실시간으로 인식하는 데 한계가 있다.

특히 도심 환경에서는 자전거, 전동 킥보드, 차량, 오토바이 등의 이동 수단과 볼라드, 계단, 횡단보도 등의 정적 구조물이 혼재하여 존재하며, 이러한 다양한 객체들을 실시간으로 탐지하고 경고하는 시스템에 대한 수요가 크다. 기존 연구들은 대부분 단일 클래스 탐지에 초점을 맞추고 있어, 실제 도심 환경의 복잡성을 충분히 반영하지 못하고 있다.

본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 YOLOv8x 기반의 8클래스 실시간 장애물 탐지 시스템인 SafeWalk Navigation을 개발하고자 한다. 본 시스템은 스마트폰 카메라 또는 웨어러블 카메라를 통해 입력된 영상에서 8가지 핵심 객체를 실시간으로 탐지하고, 이를 바탕으로 시각장애인에게 음성 또는 진동 피드백을 제공하는 것을 최종 목표로 한다.

## 1.2 연구 목표

본 연구의 주요 목표는 다음과 같다.

- 8가지 핵심 보행 위험 객체에 대한 고성능 실시간 탐지 모델 개발 (목표 mAP@0.5: 80% 이상)

- Phase 1 클래스별 개별 학습과 Phase 2 통합 파인튜닝을 결합한 2단계 학습 파이프라인 구축

- TensorRT FP16 최적화를 통한 실시간 처리 가능한 추론 속도 달성 (목표: 30 FPS 이상)

- 다양한 Roboflow 공개 데이터셋과 COCO 데이터셋을 통합한 대규모 학습 데이터 구축

- 버전별 성능 비교 분석(v6 → v7 → v8)을 통한 지속적 성능 개선 검증

## 1.3 탐지 대상 클래스 정의

SafeWalk v8은 시각장애인 보행 환경에서 가장 빈번하게 조우하는 8가지 핵심 객체를 탐지 대상으로 정의하였다.

| 클래스 ID | 클래스명 (영문) | 한글명 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bicycle | 자전거 | 일반 자전거. 인도 주행 시 충돌 위험 |
| 1 | kickboard | 킥보드 | 전동 킥보드 포함. 빠른 속도로 인도 주행 |
| 2 | bollard | 볼라드 | 도로 분리용 기둥. 충돌 및 부딪힘 위험 |
| 3 | car | 자동차 | 차도 주행 차량. 횡단 시 주요 위험 요소 |
| 4 | motorcycle | 오토바이 | 오토바이 및 이륜차. 빠른 속도의 이동 수단 |
| 5 | stairs | 계단 | 계단 및 에스컬레이터. 낙상 위험 |
| 6 | crosswalk | 횡단보도 | 횡단보도 위치 안내. 안전 구역 인식 |
| 7 | people | 보행자 | 주변 보행자 인식. 혼잡도 파악 |

# 2. 데이터셋 구축

## 2.1 데이터 수집 전략

SafeWalk v8의 학습 데이터는 Roboflow Universe 공개 데이터셋과 COCO 2017 데이터셋을 통합하여 구축하였다. 단일 데이터셋에 의존할 경우 특정 환경이나 촬영 조건에 편향될 수 있으므로, 다양한 출처의 데이터를 수집하여 모델의 일반화 성능을 높이는 전략을 취하였다.

데이터 수집 과정에서 가장 핵심적인 작업은 클래스 매핑(class mapping)이었다. 각 데이터셋마다 동일한 객체에 대해 상이한 클래스명을 사용하는 경우가 빈번하였으며(예: 'person', 'pedestrian', 'human' 모두 보행자 클래스), 이를 SafeWalk의 8개 클래스로 통일하는 자동화된 리매핑 파이프라인을 구현하였다.

## 2.2 수집 데이터셋 목록

총 34개의 Roboflow 데이터셋과 COCO 2017 데이터셋을 활용하였으며, 클래스별 수집 현황은 다음과 같다.

| 클래스 | 데이터셋 수 | 주요 출처 | 수집 이미지 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자전거 | 3개 | thesis-2-eoeid, it-vedant, scgs-ygroy + COCO | 약 12,000장 |
| 킥보드 | 5개 | vkie39, inha-univ-vgzgz, school-zr91f, dklyolo1, cjs2778 | 약 15,000장 |
| 볼라드 | 4개 | esera, facility, shin-7ty4z + 신규 3개 | 약 1,700장 |
| 자동차 | 1개 | COCO 2017 (car 클래스) | 약 5,000장 |
| 오토바이 | 5개 | bollard, aflakha, sagemcom, free-brb5x, yolov11da + COCO | 약 7,000장 |
| 계단 | 5개 | stairs-n9kkx, escalatorstairsdetection, airport, pitom, saffpaff | 약 8,000장 |
| 횡단보도 | 6개 | ryu-evgdg, edgar1019, tcc-xn3st, wqwdas, kmong + esera | 약 3,000장 |
| 보행자 | 7개 | project-fy, samproject1, pedestriantracking + 신규 2개 + COCO | 약 15,000장 |

## 2.3 데이터 전처리 파이프라인

### 2.3.1 세그멘테이션 라벨 필터링

일부 데이터셋(특히 보행자 관련 데이터셋)에서 바운딩 박스(bbox) 형식과 세그멘테이션(segmentation) 형식의 라벨이 혼재되어 있음을 발견하였다. YOLO 탐지 모델은 bbox 형식(클래스ID + x_center + y_center + width + height, 총 5개 값)만을 요구하므로, 5개 이상의 값을 포함하는 세그멘테이션 라벨을 자동으로 식별하고 제거하는 필터링 로직을 구현하였다.

이 처리는 특히 보행자 클래스의 학습 품질에 결정적인 영향을 미쳤다. Phase 1 평가에서 보행자 클래스가 9.2%라는 극히 낮은 성능을 보인 원인이 세그멘테이션 라벨 오염임을 확인하였으며, 필터링 적용 후 재학습에서 정상적인 성능 회복이 기대된다.

### 2.3.2 클래스 균형화 (Class Balancing)

다양한 출처의 데이터를 통합할 경우 클래스 간 데이터 불균형이 심화될 수 있다. 예를 들어 보행자 데이터는 수만 장에 달하는 반면, 볼라드는 수백 장에 불과한 경우가 발생한다. 이를 해결하기 위해 클래스별 최대 샘플 수(MAX_PER_CLASS)를 설정하여 특정 클래스가 학습을 지배하는 것을 방지하였다.

| 클래스 | 캡 설정 | 실제 수집량 | 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자전거 | 12,000개 | 12,007개 | v7 대비 낮은 성능(62.2%) → 대량 확보 |
| 킥보드 | 15,000개 | 15,000개 | 가장 낮은 성능(54.2%) → 최대 확보 |
| 볼라드 | 7,000개 | 590개 (문제 발생) | 데이터 절대 부족 → v8.1에서 1,700장으로 증가 |
| 자동차 | 5,000개 | 5,002개 | COCO 기반으로 충분한 품질 확보 |
| 오토바이 | 7,000개 | 7,001개 | 다양한 촬영 환경 데이터 확보 |
| 계단 | 8,000개 | 8,004개 | 에스컬레이터 포함 다양한 유형 |
| 횡단보도 | 제한 없음 | 3,004개 | 원본 데이터 자체가 적음 |
| 보행자 | 15,000개 | 16,766개 | 캡 초과이나 품질 개선 효과 |

### 2.3.3 Train/Val/Test 분할

전체 데이터를 Train 70% / Val 20% / Test 10% 비율로 분할하였다. 단순 랜덤 분할 시 볼라드와 같이 데이터가 희소한 클래스에서 테스트셋이 극소화되는 문제가 발생하였다. 실제로 초기 분할에서 볼라드 테스트셋이 32장에 불과한 문제가 확인되어, 소수 클래스에 대해 최소 테스트셋 수(MIN_TEST_PER_CLASS)를 보장하는 전략적 분할 방법을 도입하였다.

# 3. 모델 아키텍처 및 학습 전략

## 3.1 기반 모델: YOLOv8x

본 연구에서는 Ultralytics의 YOLOv8x(Extra Large) 모델을 기반으로 사용하였다. YOLOv8 시리즈는 2023년 발표된 최신 단일 단계(one-stage) 객체 탐지 모델로, 이전 버전 대비 향상된 탐지 정확도와 추론 속도를 제공한다.

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 모델 | YOLOv8x (Extra Large) |
| 파라미터 수 | 68,160,312개 |
| 연산량 | 258.2 GFLOPs |
| 레이어 수 | 210개 |
| 입력 해상도 | 640 × 640 px |
| 탐지 클래스 수 | 8개 (커스텀) |
| 사전학습 가중치 | COCO 80클래스 pretrained |

YOLOv8x를 선택한 이유는 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서 사용하는 NVIDIA RTX 4090 GPU(24GB VRAM)는 YOLOv8x의 배치 크기 32 학습을 충분히 지원한다. 둘째, 시각장애인 보조 시스템의 특성상 높은 탐지 정확도가 속도보다 우선시되며, YOLOv8x는 YOLOv8 시리즈 중 가장 높은 정확도를 제공한다. 셋째, TensorRT를 통한 FP16 최적화 후에도 실시간 처리(30 FPS 이상)가 가능함을 선행 실험을 통해 확인하였다.

## 3.2 2단계 학습 파이프라인

### 3.2.1 Phase 1: 클래스별 개별 학습

Phase 1에서는 각 클래스의 전용 데이터셋만을 사용하여 클래스별로 개별 YOLOv8x 모델을 학습한다. 이 단계의 목적은 각 클래스의 시각적 특징을 모델이 충분히 학습하도록 하는 것이다. 특히 데이터가 상대적으로 부족하거나 v7에서 성능이 낮았던 클래스(보행자 34.5%, 킥보드 54.2%, 자전거 62.2%)에 더 많은 에폭과 강화된 데이터 증강을 적용하는 차별화된 전략을 사용하였다.

| 클래스 | v7 성능 | Phase 1 에폭 | 증강 전략 | Phase 1 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자전거 | 62.2% | 40 에폭 | scale 0.7, copy_paste 0.4 | 92.4% ↑30.2%p |
| 킥보드 | 54.2% | 40 에폭 | scale 0.7, copy_paste 0.4 | 98.5% ↑44.3%p |
| 볼라드 | 74.2% | 50 에폭 | scale 0.8, copy_paste 0.6, mixup 0.1 | 11.6% (데이터 부족) |
| 자동차 | 79.8% | 15 에폭 | scale 0.5, copy_paste 0.2 | 56.3% (통합학습 의존) |
| 오토바이 | 72.6% | 30 에폭 | scale 0.6, copy_paste 0.3 | 78.5% ↑5.9%p |
| 계단 | 67.9% | 30 에폭 | scale 0.5, copy_paste 0.2 | 83.6% ↑15.7%p |
| 횡단보도 | 76.6% | 20 에폭 | scale 0.5, copy_paste 0.2 | 86.9% ↑10.3%p |
| 보행자 | 34.5% | 40 에폭 | scale 0.7, copy_paste 0.5, degrees 15 | 9.2% (세그 라벨 오염) |

### 3.2.2 Phase 2: 통합 파인튜닝

Phase 2에서는 Phase 1에서 가장 우수한 성능을 보인 모델의 가중치를 초기값으로 사용하여, 전체 8클래스 통합 데이터셋으로 파인튜닝을 수행한다. Phase 1에서 클래스별로 특화된 특징 표현(feature representation)이 이미 학습되어 있으므로, Phase 2에서는 낮은 학습률(lr0=0.0005)로 세밀한 가중치 조정을 진행한다.

| 하이퍼파라미터 | 설정값 | 설정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 에폭 | 150 (patience=0) | 얼리스탑 없이 끝까지 학습 |
| 초기 학습률 (lr0) | 0.0005 | 파인튜닝이므로 낮게 설정 |
| 배치 크기 | 32 | RTX 4090 24GB 최대 활용 |
| cls 손실 가중치 | 2.0 | 클래스 구분 강화 |
| copy_paste | 0.3 | 데이터 증강으로 소수 클래스 보완 |
| cos_lr | True | 코사인 학습률 감소 스케줄 |
| warmup_epochs | 5 | 초기 불안정 방지 |
| optimizer | AdamW | 안정적인 수렴 |

# 4. 실험 결과 및 분석

## 4.1 Phase 1 클래스별 학습 결과

Phase 1 학습 결과를 버전별로 비교하면 다음과 같다. 자전거(+30.2%p), 킥보드(+44.3%p), 계단(+15.7%p), 횡단보도(+10.3%p) 클래스에서 v7 대비 뚜렷한 성능 향상이 확인되었다.

| 클래스 | v6 (참고) | v7 기준 | Phase 1 (v8) | 변화 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자전거 | 48.0% | 62.2% | 92.4% | ↑30.2%p | 목표 초과 달성 |
| 킥보드 | 44.5% | 54.2% | 98.5% | ↑44.3%p | 목표 초과 달성 |
| 볼라드 | 73.7% | 74.2% | 11.6% | ↓62.6%p | 데이터 부족 (재학습 예정) |
| 자동차 | 85.8% | 79.8% | 56.3% | ↓23.5%p | 통합학습에서 회복 예상 |
| 오토바이 | 65.6% | 72.6% | 78.5% | ↑5.9%p | 목표 근접 |
| 계단 | 70.8% | 67.9% | 83.6% | ↑15.7%p | 목표 초과 달성 |
| 횡단보도 | 73.6% | 76.6% | 86.9% | ↑10.3%p | 목표 초과 달성 |
| 보행자 | 32.9% | 34.5% | 9.2% | ↓25.3%p | 세그 라벨 오염 (수정 완료) |

## 4.2 Phase 2 통합 파인튜닝 진행 현황

Phase 2는 현재 진행 중이며(80/150 에폭 완료), 중간 결과는 다음과 같다. 80 에폭 시점에서 이미 v8 전체 목표(mAP@0.5 80%)를 달성하였으며, 나머지 70 에폭을 통해 추가적인 성능 향상이 기대된다.

| 측정 시점 | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v7 최종 | 65.2% | - | - | - |
| Phase 2 / 에폭 10 | 71.3% | - | - | - |
| Phase 2 / 에폭 79 | 80.1% | 56.4% | 82.3% | 76.2% |
| Phase 2 / 에폭 80 | 80.0% | 56.5% | 82.5% | 76.0% |
| Phase 2 / 에폭 150 (예정) | 83~85% (예상) | - | - | - |

에폭 진행에 따른 주요 관찰 사항은 다음과 같다.

- 에폭 1~30: 급격한 성능 향상 구간. cls_loss가 5.0에서 3.0 수준으로 감소

- 에폭 30~79: 안정적 수렴 구간. mAP가 꾸준히 증가하며 80% 임계점 도달

- 에폭 79~80: 80% 달성 후 소폭 진동 관찰 (정상적인 학습 패턴)

- 현재 box_loss: 0.944, cls_loss: 2.623으로 여전히 감소 추세 → 추가 에폭에서 성능 향상 여지 있음

## 4.3 문제점 발견 및 대응

### 4.3.1 볼라드 데이터 부족 문제

볼라드 클래스는 3개의 Roboflow 데이터셋에서 총 549장만 수집되었으며, 이는 다른 클래스의 1/20 수준에 불과하다. Phase 1에서 볼라드 전용 모델이 11.6%라는 매우 낮은 성능을 보인 주요 원인이다. 이에 대응하여 신규 볼라드 데이터셋 3개(약 1,125장 추가)를 발굴하였으며, 다음 학습 사이클(v8.1)에서 총 약 1,700장으로 재학습할 예정이다.

### 4.3.2 보행자 세그멘테이션 라벨 오염

보행자 데이터셋 여러 개에서 bbox 라벨과 세그멘테이션 라벨이 혼재되어 있음을 발견하였다. YOLO 탐지 모델은 bbox 형식만을 요구하므로 세그멘테이션 라벨이 포함된 샘플은 학습 오류를 유발한다. Phase 1 학습 시 Ultralytics에서 'Box and segment counts should be equal' 경고가 다수 발생하였으며, 이를 무시할 경우 세그멘테이션 라벨이 모두 제거된 채 학습이 진행되어 일부 이미지에서 학습 데이터 손실이 발생하였다.

이에 대한 해결책으로 데이터 병합(Cell 2) 단계에서 정확히 5개의 숫자를 가진 라인만을 유효한 bbox 라벨로 인정하는 필터링 로직을 구현하였다. 이 수정을 통해 보행자 학습 데이터의 품질이 크게 향상될 것으로 기대한다.

### 4.3.3 자동차 클래스 Phase 1 성능 저하

자동차 클래스는 Phase 1 전용 학습에서 56.3%로 v7(79.8%) 대비 성능이 하락하였다. 이는 자동차 전용 데이터셋이 COCO 2017에서 2,000장만 수집되었으며, 이 데이터가 다양한 클래스가 공존하는 COCO 환경에서 수집된 특성상 클래스 전용 학습에 최적화되지 않았기 때문으로 분석된다. 자동차는 Phase 2 통합 학습에서 다른 클래스 데이터와 함께 학습될 때 성능이 회복될 것으로 예상하며, v7에서 79.8%의 성능을 달성한 점을 감안하면 데이터 자체의 탐지 가능성은 충분히 검증된 상태이다.

# 5. 시스템 구현

## 5.1 학습 환경

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB VRAM) |
| 프레임워크 | Ultralytics YOLOv8 8.4.45, PyTorch 2.11.0+cu130 |
| Python | 3.10.12 |
| CUDA | 13.0 |
| 배치 크기 | 32 (VRAM 24GB 최대 활용) |
| 학습 플랫폼 | 자체 서버 |
| 데이터 관리 | Roboflow API + COCO FiftyOne |

## 5.2 실시간 추론 최적화

학습 완료 후 실용적인 배포를 위해 TensorRT FP16 최적화를 적용한다. TensorRT는 NVIDIA GPU에 최적화된 추론 라이브러리로, 모델을 FP32에서 FP16으로 변환하여 메모리 사용량을 절반으로 줄이고 추론 속도를 약 2배 향상시킨다.

| 최적화 방식 | 예상 FPS | 메모리 사용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PyTorch FP32 (원본) | 40~60 FPS | 24GB | 학습 및 검증용 |
| TensorRT FP16 (최적화) | 100~132 FPS | 12GB | 실제 배포용 |

## 5.3 SafeWalkDetector 클래스

실시간 추론을 위한 SafeWalkDetector 클래스를 구현하였다. 이 클래스는 웹캠, 동영상 파일, 이미지 폴더 세 가지 입력 모드를 지원하며, 위험 객체(자전거, 킥보드, 자동차, 오토바이) 탐지 시 화면에 경고 배너를 표시한다.

- run_webcam(cam_id): 실시간 웹캠 영상에서 객체 탐지 및 시각화

- run_video(video_path, save_path): 동영상 파일 처리 및 결과 저장

- run_image_folder(img_dir, save_dir): 이미지 폴더 일괄 처리

  - 각 클래스별 고유 색상 코드 적용으로 시각적 구분

  - FPS 실시간 모니터링 및 평균 FPS 계산

  - 위험 클래스 탐지 시 화면 상단에 한글 경고 배너 표시

# 6. 버전별 성능 비교 및 개선 이력

| 버전 | 주요 변경사항 | 전체 mAP@0.5 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| v6 | YOLOv8n, 기본 데이터셋 | 약 62% | 초기 버전 |
| v7 | YOLOv8x, Roboflow 데이터 확장 | 65.2% | 대부분 클래스 개선 |
| v8 Phase1 | 클래스별 개별 학습 + 데이터 대폭 확장 | 진행중 | 자전거/킥보드 성공 |
| v8 Phase2 (현재) | 통합 파인튜닝 80/150 에폭 | 80.1% | 전체 목표 달성 |
| v8.1 (예정) | 볼라드 데이터 보강 + 세그 라벨 수정 | 83~85% (목표) | 다음 사이클 |

# 7. 향후 연구 계획

## 7.1 단기 계획 (Phase 2 완료 후)

- Phase 2 150 에폭 완료 후 전체 테스트셋 최종 평가 수행

- TensorRT FP16 변환 및 실시간 추론 속도 벤치마크

- 클래스별 Precision-Recall 곡선 및 혼동 행렬 분석

- 볼라드·보행자 클래스 개선을 위한 v8.1 재학습 시작

## 7.2 중기 계획

- 볼라드 데이터 추가 수집 및 v8.1 학습 (목표: 볼라드 70% 이상)

- 보행자 세그멘테이션 라벨 필터링 적용 후 재학습

- 경량화 모델(YOLOv8n, YOLOv8s) 버전 개발

# 8. 결론

본 중간 보고서에서는 시각장애인을 위한 실시간 8클래스 장애물 탐지 시스템 SafeWalk Navigation의 v8 개발 현황을 정리하였다. 핵심 성과와 과제는 다음과 같다.

성과 측면에서, YOLOv8x 기반의 2단계 학습 파이프라인(Phase 1 클래스별 + Phase 2 통합)이 효과적임을 확인하였다. 자전거(+30.2%p), 킥보드(+44.3%p)에서 Phase 1만으로도 v7 대비 극적인 성능 향상이 달성되었으며, Phase 2 통합 파인튜닝을 통해 전체 mAP@0.5가 80%를 초과하였다. 이는 당초 목표로 설정한 80% 이상을 달성한 것이다.

과제 측면에서, 볼라드 데이터 부족(590장)과 보행자 세그멘테이션 라벨 오염이라는 두 가지 데이터 품질 문제가 발견되었다. 이에 대한 해결책으로 신규 볼라드 데이터셋 발굴(약 1,125장 추가)과 세그멘테이션 라벨 자동 필터링 로직을 구현하였으며, 이를 적용한 v8.1 재학습을 통해 남은 취약 클래스의 성능을 개선할 계획이다.